
技术规格
1.1  车身：优化防锈烤漆处理，钢骨架及高强度玻璃钢及注塑覆盖车身件。

1.2  前挡风玻璃：汽车专用钢化玻璃配雨刮器。 
1.3  顶棚：玻璃钢板材制作。
1.4  座椅：软皮座椅。
1.5  地板：铝花纹防滑地板。
1.6  仪表台：注塑液晶显示仪表台，组合开关、电量指示仪、转向指示、倒车影像、倒车蜂鸣。
1.7  灯光：前大灯、前小灯、转向灯、刹车灯共10只；12V电喇叭。
1.8  电机系统：交流电机，功率为7.5KW。
1.9  电池：高容量深循环铅酸电池，6V*12只。
1.10 电控：国际知名品牌电控。
1.11 充电器：全智能化充电机。
1.12 悬挂系统：麦弗逊独立悬挂系统。
1.13 制动系统：前后鼓式双回路液压制动系统和独立的驻车制动。
1.14 轮胎：真空子午轮胎。

技术参数
	项      目
	单位
	数 据

	额定成员数
	人
	14

	外形尺寸（长*宽*高）
	MM
	约5380*1520*2250

	轴距
	MM
	2660

	轮距（前/后）
	MM
	1240/1220

	最小离地间隙
	MM
	100

	整备质量
	Kg
	1360

	最大承载
	Kg
	1190

	最高车速(满载)
	KM/H
	28

	最大爬坡度（满载）
	%
	20

	满载初速20km/h制动距离
	M
	≤6.5

	最小转弯半径
	M
	6.5

	电机额定功率
	KW
	7.5KW

	电池
	V
	72V

	一次充电时间
	H
	8-10

	一次充电续驶里程
	KM
	80-100

	轮胎规格：
	/
	165/70R13 83S


产品参考图片
[image: image1.png]


[image: image2.png]



图片仅供参考，请以实物为准
